双出口网络配置实施步骤

基于 192.168.254.0/24 网段

2026-06-03

# 一、规划概述

本文档描述基于 192.168.254.0/24 网段，配置双出口（双 ISP 链路）策略路由的实施步骤，实现流量负载分担或主备切换。

## 1.1 网络拓扑

| 角色 | 接口 | IP 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器 LAN 口 | eth0 | 192.168.254.1/24 | 内网网关 |
| ISP1 出口 | eth1 | 运营商分配 | 主链路（电信/联通） |
| ISP2 出口 | eth2 | 运营商分配 | 备链路/第二出口 |
| 内网终端 | — | 192.168.254.2 ~ .253 | DHCP 或静态分配 |

## 1.2 双出口模式说明

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 策略路由（按源IP/目的IP） | 不同流量走不同出口 | 多业务分流 |
| 主备（Failover） | 主链路故障自动切换 | 高可用要求 |
| 负载均衡（ECMP） | 流量哈希分发两条链路 | 带宽叠加 |

⚠ 本文档以「策略路由 + 主备切换」模式为例进行配置。

# 二、实施前准备

## 2.1 信息收集

| 检查项 | 内容 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| ISP1 信息 | IP / 子网掩码 / 网关 / DNS | □ |
| ISP2 信息 | IP / 子网掩码 / 网关 / DNS | □ |
| 内网网段 | 192.168.254.0/24 | □ |
| 路由器型号 / 系统 | 确认支持策略路由和多表路由 | □ |
| 现有路由配置备份 | 导出当前路由表和防火墙规则 | □ |

## 2.2 备份现有配置

- 登录路由器，导出当前配置文件（备份）。

- 记录现有路由表：

ip route show

- 记录现有 iptables 规则：

iptables-save > /backup/iptables_backup.txt

# 三、基础 IP 配置

## 3.1 配置 LAN 口

- 设置 LAN 口 IP（内网网关）：

ip addr add 192.168.254.1/24 dev eth0

ip link set eth0 up

## 3.2 配置两条 WAN 口

- 配置 ISP1 出口（以示例 IP 为例）：

ip addr add <ISP1_IP>/<MASK> dev eth1

ip link set eth1 up

- 配置 ISP2 出口：

ip addr add <ISP2_IP>/<MASK> dev eth2

ip link set eth2 up

⚠ 实际 IP 地址请替换为运营商分配的真实参数。

## 3.3 配置 DHCP（内网分发）

在 DHCP 服务中指定内网网段参数：

- 子网：192.168.254.0/24

- 网关：192.168.254.1

- DNS：运营商 DNS 或内部 DNS

- 地址池：192.168.254.100 ~ 192.168.254.200

# 四、策略路由配置

## 4.1 创建独立路由表

- 在 /etc/iproute2/rt_tables 中追加两张路由表：

echo '200 isp1' >> /etc/iproute2/rt_tables

echo '201 isp2' >> /etc/iproute2/rt_tables

## 4.2 填充路由表

- ISP1 路由表配置默认路由：

ip route add default via <ISP1_GW> dev eth1 table isp1

ip route add 192.168.254.0/24 dev eth0 table isp1

- ISP2 路由表配置默认路由：

ip route add default via <ISP2_GW> dev eth2 table isp2

ip route add 192.168.254.0/24 dev eth0 table isp2

## 4.3 配置策略路由规则

- 来自 eth1 的回程流量走 ISP1 表：

ip rule add from <ISP1_IP> table isp1 priority 100

- 来自 eth2 的回程流量走 ISP2 表：

ip rule add from <ISP2_IP> table isp2 priority 101

- （可选）特定内网 IP 强制走 ISP2：

ip rule add from 192.168.254.100 table isp2 priority 50

## 4.4 配置主路由表默认出口

- 主链路走 ISP1，设置 metric 低于 ISP2：

ip route add default via <ISP1_GW> dev eth1 metric 100

ip route add default via <ISP2_GW> dev eth2 metric 200

# 五、NAT 配置

内网 192.168.254.0/24 访问公网需要在两个出口做 MASQUERADE：

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.254.0/24 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.254.0/24 -j MASQUERADE

- 开启 IP 转发：

echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

# 六、主备切换（Failover）配置

## 6.1 使用 ping 检测链路

推荐使用 keepalived 或自定义脚本进行健康检查，示例脚本逻辑：

- 每 10 秒 ping ISP1 网关一次，连续 3 次失败则判定故障。

- 故障时删除 ISP1 默认路由，ISP2 自动接管（metric 200 晋升）。

- ISP1 恢复后重新加入路由表，metric 100 重新生效。

## 6.2 简易检测脚本（参考）

#!/bin/bash

ping -c 3 -W 2 <ISP1_GW> > /dev/null 2>&1 || \

ip route del default via <ISP1_GW> dev eth1

⚠ 生产环境建议使用 keepalived + track_interface 替代手动脚本。

# 七、验证测试

## 7.1 基础连通性

| 测试项 | 命令 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| LAN 口连通 | ping 192.168.254.1 | 正常响应 |
| ISP1 出口连通 | ping <ISP1_GW> | 正常响应 |
| ISP2 出口连通 | ping <ISP2_GW> | 正常响应 |
| 内网访问公网 | curl -s ifconfig.me | 返回 ISP1 公网 IP |
| 策略路由验证 | ip route get 8.8.8.8 from 192.168.254.100 | 走 isp2 表 |

## 7.2 切换验证

- 手动断开 ISP1 链路或删除 ISP1 默认路由。

- 验证内网访问公网是否切换至 ISP2 出口（curl ifconfig.me 返回 ISP2 IP）。

- 恢复 ISP1 链路，验证是否自动切回主路由。

# 八、配置持久化

以上 ip route / ip rule 命令重启后失效，需持久化：

- Debian/Ubuntu：写入 /etc/network/interfaces 或 /etc/netplan/*.yaml

- CentOS/RHEL：写入 /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth*

- 通用方式：写入 /etc/rc.local 或 systemd service 单元

- iptables 规则：使用 iptables-persistent 或 firewalld 持久化

⚠ 强烈建议将所有配置写入版本控制（git），并在变更后立即备份。

# 九、风险与回滚

| 风险点 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 配置错误导致断网 | 提前准备带外管理（BMC/串口），保留旧配置备份 |
| 路由表冲突 | 检查 ip rule show 优先级，确保无重叠 |
| NAT 失效 | 检查 iptables -t nat -L -n 和 ip_forward 开关 |
| 主备切换不稳定 | 增加检测间隔和失败阈值，避免抖动 |

回滚步骤：

- 恢复 iptables 备份：ip route flush table isp1 && ip route flush table isp2

- 删除策略规则：ip rule flush

- 恢复默认路由：按备份重新写入

- 恢复 iptables：iptables-restore < /backup/iptables_backup.txt

# 附录：常用命令速查

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| ip route show | 查看主路由表 |
| ip route show table isp1 | 查看 isp1 路由表 |
| ip rule show | 查看策略路由规则 |
| ip route get 8.8.8.8 | 测试数据包走哪条路由 |
| iptables -t nat -L -n -v | 查看 NAT 规则 |
| traceroute -s 192.168.254.100 8.8.8.8 | 追踪指定源 IP 出口路径 |