双出口网络配置实施步骤

基于 192.168.254.0/24 网段

含网口 / IP / 防火墙 / 策略路由详细配置

2026-06-03

# 一、环境说明与规划

## 1.1 网络拓扑图

本方案使用一台路由器/防火墙设备配置三块网口，实现内网通过两条 ISP 链路访问公网，支持策略路由分流及主备切换。

[ 截图区域 ] 拓扑图 — 请在此插入网络拓扑示意图

## 1.2 网口规划

| 网口 | 角色 | 连接对象 | IP 地址 | 子网掩码 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eth0 | LAN 口（内网） | 交换机 / 终端 | 192.168.254.1 | 255.255.255.0 | — |
| eth1 | WAN1（主出口） | ISP1 光猫/专线 | 运营商分配 | 运营商分配 | 运营商分配 |
| eth2 | WAN2（备出口） | ISP2 光猫/专线 | 运营商分配 | 运营商分配 | 运营商分配 |

⚠ 注意：eth0 / eth1 / eth2 为示例接口名，实际环境请替换为 ens3、enp2s0 等真实名称（使用 ip link show 查看）。

## 1.3 IP 地址规划

| 用途 | 地址 / 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内网网关 | 192.168.254.1 | 路由器 LAN 口 IP |
| 内网网段 | 192.168.254.0/24 | 整段内网地址空间 |
| DHCP 地址池 | 192.168.254.100 ~ .200 | 动态分配给终端 |
| 静态保留段 | 192.168.254.2 ~ .99 | 服务器、打印机等固定设备 |
| 广播地址 | 192.168.254.255 | 禁止分配给设备 |
| ISP1 公网 IP | 由运营商分配 | 填写实际值 |
| ISP2 公网 IP | 由运营商分配 | 填写实际值 |

# 二、网口详细配置

## 2.1 查看当前网口列表

步骤 1  打开终端，以 root 权限执行以下命令查看所有网口

ip link show

ip addr show

[ 截图区域 ] 截图：ip link show / ip addr show 输出结果

✔ 说明：记录三块网口的实际名称，后续步骤中统一使用这些名称。

## 2.2 配置 LAN 口（eth0）

### 静态 IP 配置

步骤 1  设置 LAN 口 IP 地址

| 参数项 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名 | eth0 | 替换为实际名称 |
| IP 地址 | 192.168.254.1 | 内网网关地址 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 | /24 |
| 启动状态 | up | 确保接口激活 |

执行命令：

ip addr add 192.168.254.1/24 dev eth0

ip link set eth0 up

[ 截图区域 ] 截图：eth0 IP 配置后 ip addr show eth0 结果

### 持久化（Ubuntu/Debian — Netplan）

步骤 2  编辑 Netplan 配置文件

nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

添加以下内容：

network:

version: 2

ethernets:

eth0:

addresses:

- 192.168.254.1/24

dhcp4: false

步骤 3  应用配置

netplan apply

[ 截图区域 ] 截图：Netplan 配置文件内容

## 2.3 配置 WAN1 主出口（eth1）

填写 ISP1 运营商分配参数：

| 参数项 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名 | eth1 | 替换为实际名称 |
| IP 地址 | <ISP1_IP> | 运营商分配，如 1.2.3.4 |
| 子网掩码 | <ISP1_MASK> | 如 /30 或 /24 |
| 网关 | <ISP1_GW> | 如 1.2.3.1 |
| DNS（主） | <ISP1_DNS1> | 如 114.114.114.114 |
| DNS（备） | <ISP1_DNS2> | 如 8.8.8.8 |
| 线路类型 | 静态IP / DHCP / PPPoE | 按实际选择 |

执行命令（静态 IP 方式）：

ip addr add <ISP1_IP>/<PREFIX> dev eth1

ip link set eth1 up

[ 截图区域 ] 截图：eth1 配置后 ip addr show eth1 结果

## 2.4 配置 WAN2 备出口（eth2）

填写 ISP2 运营商分配参数：

| 参数项 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口名 | eth2 | 替换为实际名称 |
| IP 地址 | <ISP2_IP> | 运营商分配 |
| 子网掩码 | <ISP2_MASK> | 运营商分配 |
| 网关 | <ISP2_GW> | 运营商分配 |
| DNS（主） | <ISP2_DNS1> |  |
| DNS（备） | <ISP2_DNS2> |  |

ip addr add <ISP2_IP>/<PREFIX> dev eth2

ip link set eth2 up

[ 截图区域 ] 截图：eth2 配置后 ip addr show eth2 结果

# 三、IP 转发与 NAT 配置

## 3.1 开启内核 IP 转发

步骤 1  检查当前 IP 转发状态

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

输出为 0 表示未开启，执行以下步骤开启：

步骤 2  临时开启（重启失效）

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

步骤 3  永久开启

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

[ 截图区域 ] 截图：sysctl -p 输出，确认 net.ipv4.ip_forward = 1

## 3.2 配置 NAT（MASQUERADE）

内网 192.168.254.0/24 访问公网需在两个 WAN 口做地址伪装（MASQUERADE）：

步骤 1  WAN1 出口 NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.254.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE

步骤 2  WAN2 出口 NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.254.0/24 -o eth2 -j MASQUERADE

步骤 3  验证 NAT 规则

iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v

[ 截图区域 ] 截图：iptables NAT 表 POSTROUTING 链规则列表

# 四、策略路由配置

## 4.1 创建独立路由表

Linux 支持多张路由表，为两条 ISP 各创建一张独立路由表，确保回程流量走正确出口。

步骤 1  查看现有路由表定义

cat /etc/iproute2/rt_tables

步骤 2  追加 ISP1 和 ISP2 路由表

echo '200  isp1' >> /etc/iproute2/rt_tables

echo '201  isp2' >> /etc/iproute2/rt_tables

步骤 3  验证追加结果

cat /etc/iproute2/rt_tables

[ 截图区域 ] 截图：rt_tables 文件内容，确认 isp1（200）和 isp2（201）已存在

## 4.2 填充路由表

步骤 1  为 isp1 路由表配置路由

ip route add 192.168.254.0/24 dev eth0 table isp1

ip route add default via <ISP1_GW> dev eth1 table isp1

步骤 2  为 isp2 路由表配置路由

ip route add 192.168.254.0/24 dev eth0 table isp2

ip route add default via <ISP2_GW> dev eth2 table isp2

步骤 3  验证路由表内容

ip route show table isp1

ip route show table isp2

[ 截图区域 ] 截图：isp1 和 isp2 路由表内容

## 4.3 配置策略路由规则（ip rule）

策略路由规则决定「哪些流量使用哪张路由表」，按优先级（priority）从小到大匹配：

步骤 1  来自 ISP1 公网 IP 的回程流量 → 走 isp1 路由表（priority 100）

ip rule add from <ISP1_IP> table isp1 priority 100

步骤 2  来自 ISP2 公网 IP 的回程流量 → 走 isp2 路由表（priority 101）

ip rule add from <ISP2_IP> table isp2 priority 101

步骤 3  （可选）指定内网 IP 段强制走 ISP2（priority 50，高于默认）

ip rule add from 192.168.254.100/32 table isp2 priority 50

# 或指定整段

ip rule add from 192.168.254.128/25 table isp2 priority 50

步骤 4  查看当前所有策略规则

ip rule show

[ 截图区域 ] 截图：ip rule show 完整输出

## 4.4 配置主路由表默认出口（主备优先级）

主路由表控制无策略匹配的默认流量走向，metric 小的路由优先：

步骤 1  主链路 ISP1 — metric 100（优先）

ip route add default via <ISP1_GW> dev eth1 metric 100

步骤 2  备链路 ISP2 — metric 200（次选）

ip route add default via <ISP2_GW> dev eth2 metric 200

步骤 3  验证主路由表

ip route show

[ 截图区域 ] 截图：ip route show 主路由表，确认两条默认路由及 metric 值

# 五、防火墙规则配置

## 5.1 规则设计总览

| 链 | 方向 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT | 外→本机 | DROP（默认） | 仅开放必要端口 |
| FORWARD | 内→外/外→内 | DROP（默认） | 已建立连接允许通过 |
| OUTPUT | 本机→外 | ACCEPT（默认） | 本机出站不限制 |

## 5.2 设置默认策略（白名单模式）

步骤 1  INPUT 链默认 DROP

iptables -P INPUT DROP

步骤 2  FORWARD 链默认 DROP

iptables -P FORWARD DROP

步骤 3  OUTPUT 链默认 ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

⚠ 注意：白名单模式下务必先放行 SSH（端口 22），否则下一步执行后立即断连。

## 5.3 INPUT 链规则（本机开放服务）

步骤 1  放行 loopback 接口

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

步骤 2  放行已建立的连接（状态跟踪）

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

步骤 3  放行 SSH 管理（端口 22，建议限制来源 IP）

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.254.0/24 -j ACCEPT

# 如需外网 SSH，去掉 -s 限制（不推荐）

步骤 4  放行 ICMP（ping，便于运维排查）

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

步骤 5  （可选）放行 DNS 查询响应

iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT

[ 截图区域 ] 截图：iptables -L INPUT -n -v 结果

## 5.4 FORWARD 链规则（内网转发）

步骤 1  放行已建立 / 关联的转发流量（保证连接不被中断）

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

步骤 2  放行内网 → WAN1 转发

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

步骤 3  放行内网 → WAN2 转发

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -j ACCEPT

步骤 4  阻断 WAN1 → 内网主动发起连接（已由状态跟踪规则处理合法回程）

iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state NEW -j DROP

步骤 5  阻断 WAN2 → 内网主动发起连接

iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state NEW -j DROP

[ 截图区域 ] 截图：iptables -L FORWARD -n -v 结果

## 5.5 防火墙规则顺序总览

| 序号 | 链 | 协议/匹配 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INPUT | lo 接口 | ACCEPT | 回环放行 |
| 2 | INPUT | ESTABLISHED,RELATED | ACCEPT | 状态跟踪 |
| 3 | INPUT | TCP 22 src 192.168.254.0/24 | ACCEPT | SSH 管理 |
| 4 | INPUT | ICMP echo-request | ACCEPT | ping |
| 5 | INPUT | （其余） | DROP | 默认拒绝 |
| 6 | FORWARD | ESTABLISHED,RELATED | ACCEPT | 状态跟踪 |
| 7 | FORWARD | eth0 → eth1 | ACCEPT | 内网→WAN1 |
| 8 | FORWARD | eth0 → eth2 | ACCEPT | 内网→WAN2 |
| 9 | FORWARD | eth1→eth0 NEW | DROP | 阻断公网主动发起 |
| 10 | FORWARD | eth2→eth0 NEW | DROP | 阻断公网主动发起 |
| 11 | NAT | src 254.0/24 out eth1 | MASQ | WAN1 NAT |
| 12 | NAT | src 254.0/24 out eth2 | MASQ | WAN2 NAT |

## 5.6 保存防火墙规则（持久化）

步骤 1  安装持久化工具

apt install iptables-persistent -y   # Debian/Ubuntu

yum install iptables-services -y     # CentOS/RHEL

步骤 2  保存当前规则

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

# CentOS

service iptables save

步骤 3  验证重启后自动恢复

reboot  # 慎用，确认有带外管理或控制台

iptables -L -n -v   # 重启后检查规则是否恢复

[ 截图区域 ] 截图：iptables-save 输出完整规则内容

# 六、主备切换（Failover）配置

## 6.1 链路检测机制

| 检测项 | 方式 | 参数建议 |
| --- | --- | --- |
| 检测目标 | ping ISP1/ISP2 网关 + 公网地址（8.8.8.8） | 两项均失败才判断故障 |
| 检测间隔 | 每 10 秒一次 | 过短导致抖动 |
| 失败阈值 | 连续 3 次 | 避免偶发丢包误切 |
| 恢复阈值 | 连续 5 次成功 | 确保链路稳定后切回 |

## 6.2 keepalived 配置（推荐）

步骤 1  安装 keepalived

apt install keepalived -y

步骤 2  编辑配置 /etc/keepalived/keepalived.conf

vrrp_script chk_isp1 {

script "/usr/bin/ping -c 3 -W 2 <ISP1_GW> > /dev/null 2>&1"

interval 10

fall    3

rise    5

}

vrrp_instance VI_ISP {

state MASTER

interface eth1

virtual_router_id 51

priority 100

track_script {

chk_isp1

}

}

步骤 3  启动 keepalived

systemctl enable keepalived

systemctl start keepalived

systemctl status keepalived

[ 截图区域 ] 截图：systemctl status keepalived 运行状态

## 6.3 路由自动切换脚本（备选）

步骤 1  创建检测脚本 /usr/local/sbin/check_isp.sh

#!/bin/bash

ISP1_GW="<ISP1_GW>"

ISP2_GW="<ISP2_GW>"

ping -c 3 -W 2 "$ISP1_GW" > /dev/null 2>&1

if [ $? -ne 0 ]; then

logger "ISP1 DOWN — switching to ISP2"

ip route del default via "$ISP1_GW" dev eth1 metric 100

ip route add default via "$ISP2_GW" dev eth2 metric 50

else

# ISP1 恢复，重置路由

ip route del default via "$ISP2_GW" dev eth2 metric 50 2>/dev/null

ip route replace default via "$ISP1_GW" dev eth1 metric 100

fi

步骤 2  赋予执行权限并加入 cron

chmod +x /usr/local/sbin/check_isp.sh

# 每分钟执行一次

echo '* * * * * root /usr/local/sbin/check_isp.sh' >> /etc/cron.d/isp_check

[ 截图区域 ] 截图：crontab 或脚本文件内容

# 七、验证测试

## 7.1 网口与 IP 验证

步骤 1  查看三块网口 IP 是否正确

ip addr show

[ 截图区域 ] 截图：ip addr show 完整输出（确认 eth0/eth1/eth2 地址正确）

## 7.2 路由表验证

步骤 1  查看主路由表

ip route show

步骤 2  查看策略路由表

ip route show table isp1

ip route show table isp2

步骤 3  查看策略规则

ip rule show

[ 截图区域 ] 截图：ip route show 及 ip rule show 完整输出

## 7.3 连通性测试

| 测试项 | 命令 | 期望输出 |
| --- | --- | --- |
| Ping LAN 网关 | ping 192.168.254.1 | 正常响应，TTL=64 |
| Ping ISP1 网关 | ping <ISP1_GW> | 正常响应 |
| Ping ISP2 网关 | ping <ISP2_GW> | 正常响应 |
| 内网访问公网 | curl -s ifconfig.me | 显示 ISP1 公网 IP |
| 验证 ISP2 出口 | curl --interface eth2 -s ifconfig.me | 显示 ISP2 公网 IP |
| 策略路由出口追踪 | ip route get 8.8.8.8 from 192.168.254.100 | 确认走 isp2 路由表 |
| DNS 解析 | nslookup baidu.com | 正常返回 A 记录 |

[ 截图区域 ] 截图：curl ifconfig.me 输出（ISP1 公网 IP）

[ 截图区域 ] 截图：curl --interface eth2 ifconfig.me 输出（ISP2 公网 IP）

## 7.4 防火墙规则验证

步骤 1  查看所有链规则

iptables -L -n -v --line-numbers

步骤 2  查看 NAT 规则

iptables -t nat -L -n -v

步骤 3  测试外网无法主动访问内网

# 从外网主机执行 telnet <ISP1_IP> 80

# 期望：连接超时或被拒绝

[ 截图区域 ] 截图：iptables -L -n -v 完整输出

## 7.5 切换测试

步骤 1  模拟 ISP1 故障，临时删除 ISP1 默认路由

ip route del default via <ISP1_GW> dev eth1 metric 100

步骤 2  验证内网是否自动切换到 ISP2 出口

curl -s ifconfig.me  # 期望返回 ISP2 公网 IP

步骤 3  恢复 ISP1 路由

ip route add default via <ISP1_GW> dev eth1 metric 100

curl -s ifconfig.me  # 期望恢复为 ISP1 公网 IP

[ 截图区域 ] 截图：切换前后 ifconfig.me 输出对比

# 八、配置持久化汇总

| 配置项 | 持久化方式 | 文件路径 |
| --- | --- | --- |
| 网口 IP | Netplan（Ubuntu）/ network-scripts（RHEL） | /etc/netplan/00-installer-config.yaml |
| IP 转发 | sysctl.conf | /etc/sysctl.conf |
| 路由表定义 | 手动追加（重启不丢失） | /etc/iproute2/rt_tables |
| 策略路由 | 写入 rc.local 或 systemd service | /etc/rc.local |
| 防火墙规则 | iptables-persistent 或 iptables-services | /etc/iptables/rules.v4 |
| NAT 规则 | 同防火墙规则 | /etc/iptables/rules.v4 |
| 主备检测 | keepalived / cron | /etc/keepalived/keepalived.conf |

⚠ 注意：策略路由（ip rule / ip route table）命令重启后失效，必须写入启动脚本或 networkd dispatcher。

# 九、应急回滚

| 步骤 | 操作 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清除策略路由规则 | ip rule flush |
| 2 | 清除 isp1 路由表 | ip route flush table isp1 |
| 3 | 清除 isp2 路由表 | ip route flush table isp2 |
| 4 | 恢复默认路由 | ip route add default via <原网关> dev <原出口> |
| 5 | 恢复防火墙规则 | iptables-restore < /backup/iptables_backup.txt |
| 6 | 关闭 IP 转发 | echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward |

⚠ 注意：实施前务必执行 iptables-save > /backup/iptables_backup.txt 备份防火墙规则。